Державний вищий навчальний заклад

«Херсонський державний аграрний університет»

|  | «Затверджено» Рішенням комітету з конкурсних торгів Від 15 жовтня 2015 року |
| --- | --- |
|  | ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ |
|  | ____________М.І.Губа |

м.п.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Процедура закупівлі:

відкриті торги

на закупівлю робіт:

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Улаштування котельні потужністю 1,5 мВт із установленням твердопаливних котлів для опалення головного навчального корпусу Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет»  за адресою : м. Херсон, вул. Р. Люксембург,23 шляхом капітального будівництва

м. Херсон

2015

ЗМІСТ

Розділ І. Загальні положення

1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

1.2. Інформація про замовника торгів

- повне найменування

- місцезнаходження

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

1.3. Інформація про предмет закупівлі

- найменування предмета закупівлі

- вид предмета закупівлі

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

1.4. Процедура закупівлі

1.5. Недискримінація учасників

1.6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

1.7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

2.1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.1.Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів

-  спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

-  місце подання пропозицій конкурсних торгів

-  кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

-   місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

-   дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

5.2. Виправлення арифметичних помилок

5.3. Інша інформація

5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

6.1. Терміни укладання договору

6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

| 1. Загальні положення |  |
| --- | --- |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10 квітня 2014 року № 1197 – VII. (надалі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів: |  |
| - повне найменування: | Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» |
| - місцезнаходження: | 73006, м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23 |
| - посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: | З усіх питань, пов’язаних з організацією проведення процедури закупівлі, підготовкою та подачею пропозицій конкурсних торгів, звертатися до проректора з соціально-економічної роботи - Губа Марина Ігорівна, голова комітету з конкурсних торгів, проректор з соціально-економічної роботи, 73006, м. Херсон, вул. Р.Люксембург, 23, кім.78, т./факс (0552) 41-44-25, E-mail: guba_m@ksau.kherson.ua З питань отримання інформації щодо предмета закупівлі, його технічних, якісних та кількісних характеристик звертатися до проректора з адміністративно-господарської роботи Незнамову Сергію Олександровичу, 73006, м. Херсон, вул. Р.Люксембург, 23, кім.97, т./факс (0552) 41-44- 27 |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| - найменування предмета закупівлі: | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Улаштування котельні потужністю 1,5 мВт із установленням твердопаливних котлів для опалення головного навчального корпусу Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» за адресою : м. Херсон, вул. Р. Люксембург,23 шляхом капітального будівництва |
| - вид предмета закупівлі: | роботи |
| - місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): | Місце - головний навчальний корпус Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» за адресою : м. Херсон, вул. Р. Люксембург,23 Кількість - згідно технічного завдання (додаток 7) документації конкурсних торгів. |
| - строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): | 2015 рік |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |
| 6. Інформація про валюту (валю-ти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерези-дент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у доларах США. При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у грив-ні за офіційним курсом гривні до доларів США , вста-новленим Національним банком України на дату роз-криття пропозицій конкурсних торгів, про що зазнача-ється у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути скла-дені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедури закупівель усі докуме-нти, що готуються замовником, викладаються укра-їнською мовою, а також за рішенням замовника одно-часно всі документи можуть мати автентичний пере-клад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| ІІ. ІІорядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів |  |
| 1. Процедура надання роз'я -снень щодо документації конкурсних торгів | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.( абз.1 ч. 2 ст. 23 Закону) У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яс-нень щодо змісту документації конкурсних торгів або не-своєчасного внесення до неї змін замовник повинен про-довжити строк подання та розкриття пропозицій конкур-сних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовни-ком відповідно до статті 10 Закону За роз’ясненням щодо положень документації конкурсних торгів слід звертатися у письмовій формі за адресою: 73006, м. Херсон, вул. Р.Люксембург, 23, кім.78. |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |  |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується уча -сників, які здійснюють ді-яльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нота-ріально завірених документ-тів, виданих учаснику інши-ми організаціями (підприєм-ствами, установами). | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою*(у разі її наявності) у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки, (в разі її наявності). Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами). На всіх документах поданих Учасником на фірмовому бланку обов’язково зазначається вихідний номер та дата документу; Документи, що непередбачені законодавством для учасників- фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозицій конкурсних торгів; На зворотній стороні останнього аркуша пропозиції конкурсних торгів повинен бути зроблений запис, в якому вказується загальна кількість пронумерованих сторінок. Зазначений запис завіряється підписом уповноваженої посадової особи та печаткою* учасника із зазначенням дати. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*(у разі її наявності). На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і місцезнаходження замовика; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходжень-ня (місце проживан-ня), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; - маркування: "Не відкривати до 18.11.2015 до 14-00. |
| 2. Зміст пропозиції конкур-сних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: - змісту пропозиції конкурсних торгів з посиланням на номери сторінок; - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів(виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ); ; - документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі); - інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (договірну ціну); - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям - пропозиції конкурсних торгів (додаток 2) - форма «Пропозиція конкурсних торгів», яка офо-рмлюється відповідно до Додатку № 2 до цієї документації, заповнюється з урахуванням вимог цієї документації та засвідчується підписом упов-новаженої особи учасника; - документу, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі роз-криття пропозицій конкурсних торгів ( наказ про при-значення, довіреність, доручення або інший документ) (документ є обов'язковим у разі присутності пред-ставника учасника на розкритті пропозицій) - документу, що підтверджує правомочність на укладення договору про закупівлю (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення або до-віреність про право підпису договорів про закупівлю у разі акцепту пропозиції); Учасник торгів несе відповідальність за зміст поданої ним пропозиції конкурсних торгів та за достовірність інформації зазначеної у поданій ним пропозиції конкурсних торгів. Документи, що не передбачені законодавством для учасників або учасників попередньої кваліфікації - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Не вимагається |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів залишаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників | При визначенні кваліфікаційних критеріїв замовник керується переліком критеріїв, зазначених у статті 16 Закону. Замовник зазначає кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимог, установлених статтею 17 Закону , за винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17 Закону, та інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним; ( Поки не має офіційного розяснення Уповнова -женого органу і офоіційної інформації про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним від учасників на підтвердження вимог згідно ст. 17 Зако-ну вимагається надати інформацію в довільній формі, а в переможців документальне підтвердження необхідної інформації.) Усі пропозиції конкурсних торгів або кваліфікаційні пропозиції, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим частиною другою статті 16 Закону, та за відсутності інших, передбачених Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки. |
| 6.1. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та працівникків відповідної кваліфікації, які мають необ-хідні знання та досвід | 6.1.1. Довідка за формою згідно з додатком 5, що містить інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. 6.1.2. Довідка підприємства про наявність, обладнання та матеріально – технічної бази, за формою згідно з додатком № 4. |
| 6.2. Наявність фінансової спроможності | 6.2.1 Вимога встановлюється для Учасників торгів – юридичних осіб:. Копії балансу Учасника (форма № 1) за останній звітній період – за 2014 рік та за 9 місяців 2015 року. Для суб’єктів малого підприємництва – копії фінанси -вого звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-м) за останній звітній період - за 2014 рік та за за 9 місяців 2015 року. 6.2.2. Копії звіту про фінансові результати Учасника (фор-ма № 2) за останній звітній період - за 2014 рік та за 9 місяців 2015 року Для суб’єктів малого підприємництва – копії фінан-сового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємниц-тва (форма № 2-м) за останній звітній період за 2014 рік та за 9 місяців 2015 року Вимога для Учасників торгів – фізичних осіб-підприє -мців: Копії Декларації про доходи, одержані за останній звітній період (форма № 1); або копія звіту суб`єкта малого підприємництва – фізичної особи-платника єдиного податку за останній звітній період, у разі, якщо Учасник є платником єдиного податку. 6.2.3. Довідка з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, (не більше місячної давнини від дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.(оригінал) 6.2.4. Звіт про рух грошових коштів (у випадку, якщо Учасник звільнений від ведення такої звітності відповідно до чинного законодавства, даний Учасник повинен зазначити про це в окремому документі, що має увійти до складу його пропозиції конкурсних торгів). |
| 6. 3. Наявність документально під-твердженого досвіду виконання аналогічних договорів | 6.3.1. Довідка (за формою згідно з додатком № 9) про наявність документально – підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів: Замовниками згідно договорів можуть бути установи державної, або приватної форми власності. Аналогічними договорами відповідно до умов цієї документації конкурсних торгів є договори, які підтверджують наявність у учасника досвіду щодо виконання робіт, які є предметом закупівлі. |
| 6.4.Інформація про додаткові умови, необхідні для акцепту пропозиції конкурсних торгів у формі перелічених нижче документів . |  |
| Довідка, яка містить загальні відомості про учасника торгів (додаток 1); |  |
| Форма «Пропозиція конкурсних торгів» (додаток 2); |  |
| Технічне завдання (додаток № 7) |  |
| Копії документів, які посвідчують уповноважену особу Учасника (копію паспорта) |  |
| Документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ) контактні телефони цієї особи для надання інформації щодо процедури закупівлі. |  |
| Документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів ( наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ )(документ є обов'язковим у разі присутності представника учасника на розкритті пропозицій) ; |  |
| Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб); |  |
| Копія паспорту (для фізичних осіб); |  |
| Копія свідоцтва платника податку або витягу з реєстру платників податків . |  |
| Копія дозволу або ліцензії на право провадження відповідної діяльності, якщо це передбачено чинним законодавством України; |  |
| Лист - згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних за формою згідно з Додатком 6, |  |
| Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю - (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність або інший документ ) про право підпису договорів про закупівлю у разі акцепту пропозиції); |  |
| Інформацію, в якій зазначено що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля. |  |
| Лист в довільній формі – погодження з основними умовами договору. |  |
| Лист згода на виправлення арифметичних помилок. |  |
| Довідку за формою згідно з додатком № 8, яка містить інформацію про кожного суб’єкта господарювання (повне найменування та місцезнаходження) , якого учасник планує залучати до виконання робіт субпідрядника в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у випадку залучення субпідрядників для надання послуг в обсязі, що перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю). Разом з довідкою про залучення субпідрядників надається оригінал листа від кожного субпідрядника про згоду на надання послуг , що будуть йому доручені, та копія ліцензії субпідрядника, в разі якщо наявність такої ліцензії передбачено діючим законодавством. |  |
| Договірну ціну з розрахунками, локальні кошториси, в тому числі і на устаткування, відомости ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок на витрати за використання відвалів будівельного сміття, розрахунок на інші витрати, графік виконання робіт. |  |
| На підтвердження вимог статті 17 Закону надається інформація зазначена у Додатку 10 цієї документації конкурсних торгів: |  |
| 3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. Ціна конкурсної пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічних вимогах замовника. Ціна конкурсної пропозиції учасника повинна бути розрахована відповідно до національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 у вигляді договірної ціни. До ціни конкурсної пропозиції мають бути надані: 1) у відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013: - договірна ціна; - локальні кошториси в тому числі на устаткування; - відомості ресурсів; - розрахунок загальновиробничих витрат; - розрахунок на витрати за використання відвалів будівельного сміття; - розрахунок на інші витрати, якщо на це є підстава; - перелік локальних кошторисів по статтям витрат відповідно до Додатку № 11; 2) у відповідності до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013: - розрахунок визначення адміністративних витрат на стадії формування ціни пропозиції учасника конкурсних торгів (Додаток № 12). Розрахунок виконується згідно п.5.3. Категорія складності об’єкта будівництва – ІІІ. Визначення прибутку учасник здійснює згідно п.6.3. ДСТУ-Н Б Д.1- 3:2013. Ціна конкурсної пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення. При складанні ціни пропозиції конкурсних торгів (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається підрядником за найменшою (при всіх рівних характеристиках) ціною на підставі проведеного претендентом аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні. Розрахунок ціни конкурсної пропозиції (локальні кошториси та розрахунки договірної ціни) надається у друкованому вигляді. В ціні конкурсної пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням послуг, що виконуються субпідрядними організаціями, устаткування та враховує витрати за використання відвалів будівельного сміття. Вартість конкурсної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. До ціни конкурсної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Конкурсна пропозиція учасника повинна включати цінову інформацію, складену відповідно до форми зазначеної у Додатку № 2. |
| 3.8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників) | У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. У випадку, якщо субпідрядна організація залучатися не буде, надається лист на фірмовому бланку за підписом керівника підприємства-учасника про намір виконувати всі роботи самостійно та не залучати субпідрядні організації до виконання даних робіт |
| 3.9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Учасник подає пропозиції конкурсних торгів щодо предмету закупівлі в цілому. |
| 3.10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відклика-ти свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення про-позиції конкурсних торгів (в разі , якщо воно вимага-ється, згідно умов цієї документації конкурсних тор-гів). Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Повідомлення Учасника про зміни або відкликання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із пунктом 1. Розділу 3 у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених „Зміни" або "Відкликання" відповідно. Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв'язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій. Конверти з позначками “Зміни” розкриваються в першу чергу. Після розкриття внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється, крім випадків передбачених діючим законодавством. |
| Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів |  |
| спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | Особисто, поштою . |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів | 73006, м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23, каб. 78 |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | Дата: 18.11.2015 року Час: 12:00 Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: |  |
| місце розкриття пропо-зицій конкурсних торгів | 73006, м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23, каб. 78 |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | Дата: 18.11.2015 року Час: 14:00 До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону Під час проведення процедур розкриття пропозицій конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Замовники зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ представників засобів масової інформації та громадських об’єднань на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів та право на фіксацію технічними засобами |
| V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |  |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів. КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв: Ціна пропозиції; Оцінка проводиться згідно з наступною методикою. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100. Кількість балів по критерію Ціна пропозиції - 100 балів. Кількість балів за критерієм "Ціна пропозиції" визначається за формулою: Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де Бобчисл = обчислювана кількість балів; Цmin – найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів; Цобчисл - ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється; 100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна". Найбільш економічна вигідною пропозицією - є пропозиція, що має максимальну кількість балів. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з цим Законом. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Для проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовник може залучати відповідні експертні організації чи окремих експертів, консультантів, рекомендації яких будуть використані під час визначення переможця процедури закупівлі. |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Пропозиції конкурсних торгів, визначені як такі, що відповідають умовам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Умови та порядок виправлення арифметичних помилок: а) при розходженні між сумами, вказаними літе-ра-ми та в цифрах, сума літерами є визначальною; б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється в) при розходженні між підсумковою ціною пропозиції конкурсних торгів, зазначеної у пропозиції конкурсних торгів та отриманою шляхом додавання елементів ціни, і підсумковою ціною пропозиції конкурсних торгів, отриманою при перевірці пропозиції конкурсних торгів шляхом додавання елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни пропозиції конкурсних торгів, отримана шляхом додавання елементів ціни. |
| 3. Інша інформація | Учасник торгів, який виявив намір взяти участь у торгах, визначає ціни на роботи, які він пропонує виконати за Дого-вором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розван-таження, сплату митних тарифів усіх інших витрат, відповідно до цін, діючих на ринку на дані роботи, та згідно вимог діючих законодавчих, і розпорядчих ак-тів місцевого самоврядування щодо формування ціни. Не врахована Учасником вартість окремих видів робіт не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів. В пропозиції конкурсних торгів ціни вказуються за одиницю виміру роботи із урахуванням кількості, та інших вимог, зазначених в технічних вимогах, та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів. Учасник формує ціни на роботи у відповідності до вимог чинного законодавства та самостійно несе відповідальність за формування ціни пропозиції. Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасник торгів може ознайомитися з проектною документацією у вигляді креслень за адресою: 73006, м. Херсон, вул.. Рози Люксембург, 23, каб. 78 Документація конкурсних торгів має містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.(п.3 ст.22 Закону) До формальних (несуттєвих) помилок належать: - не завірення окремої сторінки (сторінок) підписом та/або печаткою (за наявності) учасника торгів; - неправильне (неповне) завірення та/або не завірення учасником копії документів згідно з вимогами цієї документації; - орфографічні помилки та описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції; - зазначення неправильної назви документа що підготовлений безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції; - зазначенні неповного переліку інформації в повному документі, всупереч вимогам документації, у разі, якщо татка інформація повністю відображена в іншому документі, що надано у складі пропозиції конкурсних торгів учасника; - неповна чи неправильна нумерація сторінок пропозиції, якщо учасник підтверджує що таку помилку він допустив механічно. Замовник залишає за собою право не відхиляти попопзиції конкурсних торгів при виявлені формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому Замовник гарантує дотримання всих принципів здійснення закупівель, визначених статтею 3 Закону. Рішення про віднесення допущеної учасником помилки до формальної (несуттєвої) приймається на засіданні комітету з конкурсних торгів. Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, у якому відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови. Члени комітету з конкурсних торгів несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України. Ціна пропозиції (договірна ціна) Склад витрат за договірною ціною і методика її складання визначається діючими на даний момент Правилами визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затвердженими Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 р. № 293. Договірна ціна розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах та поточних цін на них, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, визначається у національній валюті України. Договірна ціна є динамічною, її уточнення здійснюється на підставі обґрунтованих розрахунків підрядника, щодо зростання цін, виходячи з обґрунтованих причин, що склалися на момент уточнення. При цьому показник для визначення розміру прибутку, врахованого в договірній ціні, до початку будівництва не уточнюється, крім випадків: - Замовник змінює в процесі будівництва проектні рішення, що призводить до зміни обсягів робіт та вартісних показників; - виникають обставини непереборної сили - надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання договору; - змінюється законодавство з питань оподаткування та з інших питань, обов’язкове застосування положень якого призводить до зміни вартості робіт. Особа, що виявила намір взяти участь у торгах відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на роботи, які пропонуються виконувати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції конкурсних торгів, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Витрати особи, що виявили намір взяти участь у торгах, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені учас-ником в зв'язку з участю у торгах. Замовник приймає рішення про відмову Учасникові в участі у процедурі закупівлі у випадках, передбачених статтею 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель». |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | 4.1.Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: 1) учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановле-ним статтею 16 Закону; - не погоджується з виправленням виявленої замовни-ком арифметичної помилки; - не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, як-що таке забезпечення вимагалося замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. 4.2. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), та підстави такого відхилення у вигляді протоколу оприлюднюється - протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення; У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення. 4.3. Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо: 1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 1-1) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону; {З моменту початку функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, пункт 1-1частини першої статті 17 буде діяти в редакції Закону № 679-VIII від 15.09.2015 - див. пункт 1розділу II} 2) службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 3) суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); 4) фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 5) службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника; 7) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура; 8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації); 9) юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень. 4.4. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо: 1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів); 2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту; 3) учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України. 3. Замовник зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій цієї статті, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 1-1, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі. Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів - під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою цієї статті. Замовник не вимагає від учасника документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої цієї статті, а також інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. Уповноважений орган щорічно до 20 січня оприлюднює інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, на веб-порталі Уповноваженого органу. Порядок видачі єдиного документа, що підтверджує відповідність учасника вимогам, визначеним частинами першою і другою цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 4. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційної або цінової пропозиції із зазначенням підстави надсилається учаснику або учаснику попередньої кваліфікації, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. Замовник залишає за собою право відхилити всі пропозиції конкурсних торгів до акцепту конкурсної пропозиції |
| 5. Відміна замовником тор-гів чи визнання їх такими, що не відбулися | 5.1. Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі това-рів, робіт; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань дер-жавних закупівель; - порушення порядку оприлюднення оголошен-ня про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Про відміну процедури закупівлі за такими підста-вами має бути чітко визначено у документації кон-курсних торгів. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом). 5.2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслі-док непереборної сили. - скорочення видатків на здійснення закупівлі това-рів, робіт і послуг; Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом). Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону |
| VI.Укладання договору про закупівлю |  |
| 1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім іншим учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та не визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому письмову відповідь не пізніше ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів - під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону. |
| 2. Істотні умови, які обов'яз -ково включаються до дого -вору про закупівлю | Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю, передбачено в розділі IX За-кону, відповідно до вимог статей 40 Закону 1. Договір про закупівлю укладається в письмо-вій формі відповідно до положень Цивільного кодек-су України та Гос-подарського кодексу України з ура-хуванням особливостей, визначеним цим законом. 2. Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провад-ження певного виду господарської діяльно-сті, якщо отриман-ня такого дозволу або лі-цензії на провадження такого виду діяльності перед-бачено законодавством. 3. Забороняється укладання договорів, які пере-дбачають витрачання державних коштів до/без прове-дення процедур закупівель, крім випадків, передбачених цим Законом. 4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за оди-ницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобо-в'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з ура-хуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення су-ми , визначеної у договорі; 3) продовження строку дії договору та виконання зобов'я-зань щодо передачі товару, виконання робіт, надання пос-луг у разі виникнення документально підтверджених об'єк-тивних обставин, що спричини-ли таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшен -ня суми, визначеної у договорі; 4) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень части-ни шостої статті 40 Закону України «Про здійснення держав-них закупівель». 5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміи кілько-сті (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти або показників Platts у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу або таких показників, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю; Істотними умовами договору про закупівлю є: - предмет договору – ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Улаштування котельні потужністю 1,5 мВт із установленням твердопаливних котлів для опалення головного навчального корпусу Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» за адресою : м. Херсон, вул. Р. Люксембург,23 шляхом капітального будівництва - обсяги робіт: згідно технічного завдання (додаток 7) - порядок здійснення оплати - розрахунки проводяться шляхом: - Замовник протягом 3 днів з дня реєстрації Договору в органах Держказначействі надає Підряднику аванс для придбання і постачання матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт у розмірі 30 відсотків вартості обсягу робіт строком на 1 місяць відповідно до Постанови КМУ від 27.12.2001р. № 1764 (із змінами і доповненнями). По закінченню місячного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику. Перебіг місячного терміну починається з дати зарахування коштів на рахунок Підрядника. За цільове використання авансу відповідальність несе Підрядник. Замовник має право контролювати використання наданих Підряднику сум авансу. - подальшої поетапної оплати Замовником виконаних робіт на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3. До актів виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3 додаються документи, що підтверджують виконання договору підряду: журнали виконання робіт, акти на приховані роботи, паспорти, сертифікати відповідності, акти на випробування устаткування, а також документи, які підтверджують вартість матеріалів що використані при будівництві. - ціна пропозиції (договірна ціна) - склад витрат за договірною ціною і методика її складання визначається діючими на даний момент Правилами визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затвердженими Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 р. № 293. - договірна ціна розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах та поточних цін на них, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, визначається у національній валюті України. - договірна ціна є твредою, може змінювати лише у випадках: - замовник змінює в процесі будівництва проектні рішення, що призводить до зміни обсягів робіт та вартісних показників; - виникають обставини непереборної сили - надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання договору; - змінюється законодавство з питань оподаткування та з інших питань, обов’язкове застосування положень якого призводить до зміни вартості робіт. - термін та місце виконання робіт: - строк виконання робіт – до 31.12.2015 - місце виконання робіт: головний навчальний корпус Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» за адресою : м. Херсон, вул. Р. Люксембург,23 - гарантійні зобов’язання : відповідно до статті 884 Цивільного кодексу України – 10 років. - строк дії договору: договір набирає чинності та вступає в силу після підписання і діє в частині договірних зобов’язань щодо виконання обсягу робіт до 31 грудня 2015 року, а в частині розрахунків між сторонами – до повного їх виконання. - умови виникнення платіжних зобов’язань за дого-вором - при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань). |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

- ДОДАТОК 1

- Загальні відомості про учасника торгів

- Загальні відомості про претендента:

1.1. Найменування організації ______________________________________________________

Форма власності та юридичний статус:______________________________________________

Поштова адреса: _______________________________________________________________

Фактична адреса:________________________________________________________________

Телефон ________________________________________________________________________

Телефакс ________________________________________________________________________

1.2.  Місце та дата реєстрації організації_____________________________________________

Код ЄДРПОУ: ___________________________________________________________________

Індивідуальний податковий номер_________________________________________________

1.3. Керівництво (прізвище, ім'я та по батькові, посада)_________________________________

________________________________________________________________________________

- особа, яка уповноважена підписувати документи пропозиції конкурсних торгів __________

________________________________________________________________________________

- особа, яка уповноважена підписувати договір у разі акцепту пропозиції конкурсних торгів ___________________________________ ___________________________________________

______________________________________________________________________________

  - Найменування банку претендента: ______________________________________________

  - Поштова адреса: ____________________________________________________________

Розрахунковий рахунок претендента ___________________МФО __________________________

1.5. Профілюючий напрямок діяльності організації _______________________________________

Підпис  уповноваженої особи ___________________________/______________________/

М.П.(за наявності)

ДОДАТОК 2

Форма „Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю Державним вищим навчальним закладом «Херсонський державний аграрний університет» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 – робіт з улаштування котельні потужністю 1,5 мВт із установленням твердопаливних котлів для опалення головного навчального корпусу Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет»  за адресою : м. Херсон, вул. Р. Люксембург,23 шляхом капітального будівництва згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги, на виконання заз-наченого вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджує-мося виконати вимоги Замовника та Договору на загальну суму _______________________ грн. (з ПДВ, без ПДВ, зазначити) (цифрами та прописом)______________________________

1.Строк  виконання робіт__________________________________________________________

2.Умови розрахунків_____________________________________________________________

3.Досвід виконання аналогічних договорів____________________________________________________

4. Гарантійні зобовязання_________________________________________________________________

5. Уповноважений представник Учасника:

- на підписання документів пропозиції конкурсних торгів ______________________________

- на підписання договору в разі акцепту пропозиції конкурсних торгів____________________

6. Вартість робіт  по об’єкту визначена на підставі ______________________ договірної ціни.

7.  До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам документації) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені цією документацією конкурсних торгів, основними умовами  договору.

8. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом _________________________________ днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

9. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

10. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замов-ником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документ-тації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення  у  на веб – порталі  Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропо-зиції конкурсних торгів.

11. З істотними умовами, які будуть включені до договору про закупівлю (проектом договору) ознайомлені та згодні.

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (за наявності).

ДОДАТОК 3

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ :

(ПРОЕКТ ДОГОВОРУ)

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № (номер договору підрядника)

на будівництво об’єкту:

“ Улаштування котельні потужністю 1,5 мВт із установленням твердопаливних котлів для опалення головного навчального корпусу Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет»  за адресою : м. Херсон, вул. Р. Люксембург,23 шляхом капітального будівництва

”

________________________	           				«_____»_________ 2015 р.

(місце укладання договору)	                                            		    (дата укладання договору)

Сторони: Замовник, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», що діє на підставі власних повноважень, в особі  ректора Базалія Валерія Васильовича, повноваження якої підтверджені Статутом

і Підрядник* __________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, ім'я фізичної особи-підприємця)

що діє на підставі ______________________________________________________________

(статуту, доручення, свідоцтва про державну реєстрацію – для фізичних осіб-підприємців тощо)

в особі _______________________________________________________________________

(посада, ПІБ особи, що підписує Договір)

повноваження якої підтверджені _________________________________________________

(статутом, положенням, дорученням,

_____________________________________________________________________________

рішенням відповідних органів управління, свідоцтвом про державну реєстрацію – для фізичних осіб-підприємців тощо)

затвердженого (прийнятого) _____________________________________________________

(коли і ким)

уклали даний Договір про нижченаведене.

Предмет Договору

1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання робіт з  улаштуванням котельні потужністю 1,5 Мвт з установкою твердопаливних котлів для опалення головного навчального корпусу Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет»  шляхом капітального будівництва”

2. Об'єкт будівництва Улаштування котельні потужністю 1,5 Мвт з установкою твердопаливних котлів для опалення головного навчального корпусу Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет»  шляхом капітального будівництва”

Адреса розташування об'єкта м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23

Основні параметри об'єкта будівництва (техніко-економічні показники): _____________________________________________________________________________

(потужність, площа, об’єм тощо)

3. Склад і обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені проектною документацією, що є невід'ємною частиною Договору.

Склад і обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі:

а) внесення змін до проектної документації в порядку, зазначеному в п. 53 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668 (далі – Загальні умови);

_________________________________________________________________________

б) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

в) в процесі будівництва в проектній документації та інвесторських кошторисах виявлено безперечні помилки, які не було виявлено на стадії пропозиції конкурсних торгів та складання договірної ціни, а підрядник не є виконавцем проектно-кошторисної документації;

г) виникнення обставин непереборної сили – надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання договору;

Строки виконання робіт (будівництва об'єкта)

- Початок і закінчення робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору (додаток 1).

- Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику з його письмового дозволу.

6. Строки виконання робіт (будівництва об'єкта) можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі.

7. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт (будівництва об'єкта) із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт, визначеному п.п. 58-59 Договору.

# Договірна ціна

8. Договірна ціна робіт визначається на основі кошторису і складає ________________ тис.грн. з ПДВ

у тому числі: будівельні роботи –__________________ тис.грн. з ПДВ

устаткування –__________________ тис.грн. з ПДВ

Ризики знищення або пошкодження об'єкта будівництва та їх страхування

9. Ризик випадкового знищення пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. Сторони будуть регулювати свої зобов'язання, пов'язані з цим ризиком, із урахуванням положень Загальних умов.

10. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовнику про обставини, що загрожують знищенню або ушкодженню об'єкта будівництва, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом 2 днів після одержання повідомлення надасть Підряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони внесуть відповідні зміни в умови Договору в зв'язку з появою цих обставин.

11. Повідомлення про ушкодження об'єкта будівництва, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 3 днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами, із урахуванням його складності й обсягів. Підрядник повідомить Замовнику про вжиті заходи протягом 3 днів після усунення пошкодження.

Забезпечення робіт (будівництва об'єкта) проектною документацією

12. Забезпечення робіт (будівництва об'єкта) проектною документацією покладається на Замовника із урахуванням положень Загальних умов, інших нормативних документів.

13. Замовник передасть Підряднику 3 комплекти затвердженої проектної документації, протягом 5-ти робочих днів з моменту підписання договору. Підрядник протягом 5 днів після отримання проектної документації перевірить її комплектність, відповідність установленим вимогам та надасть свої зауваження (у разі їх наявності) Замовнику. Замовник врахує ці зауваження (у випадку їх обґрунтованості) протягом 5-ти робочих днів.

14. Замовник має право вносити зміни в проектну документацію із врахуванням умов, визначених в п. 53 Загальних умов.

15. Підрядник може надавати Замовнику пропозиції щодо поліпшення проектних рішень. Замовник розгляне і надасть відповідь Підряднику протягом 30 днів з дня одержання пропозицій.

У разі прийняття пропозицій Підрядника оплата за виконані роботи здійснюється Замовником  за фактично виконані обсяги робіт у встановленому порядку.

Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами

16. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням, а також ресурсами для виконання пусконалагоджувальних робіт здійснює Підрядник. Він не зобов’язаний узгоджувати з Замовником постачальників матеріалів і обладнання.

17. Підрядник відповідає за якість матеріальних ресурсів, устаткування та відповідність вимогам, встановленими нормативними документами і проектної документації.

18. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або ушкодження (псування) матеріалів та устаткування.

Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників

19. Підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників.

Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: _____________________________________________________________________

(має  ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами; мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, тощо)

_____________________________________________________________________________

(мати досвід виконання аналогічних робіт; мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, тощо)

_____________________________________________________________________________

(мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами; мати досвід виконання аналогічних робіт; мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, тощо)

20. Залучення субпідрядників здійснюється Підрядником за узгодженням із Замовником на вибір Підрядника.

Залучення до виконання робіт робочої сили

21. Залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Підрядник з дотриманням положень Загальних умов.

22. Підрядник забезпечить дотримання всіма працівниками трудового законодавства, створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо.

Організація виконання робіт

23. Замовник за актом передасть Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт) та всю дозвільну документацію протягом 3 днів з дня підписання Договору.

24. Підрядник забезпечить виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання (Додаток 1), який він представить для узгодження Замовнику протягом 2 днів з дня підписання Договору (якщо календарний графік відсутній на час підписання Договору).

Одночасно із уточненням календарного графіка виконання робіт Підрядник, якщо порушення строків виконання робіт виникло за його вини, за вимогою Замовника розробить заходи з усунення відставання робіт.

25. Підрядник буде щотижнево надавати Замовнику інформацію про:

хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення, тощо);

результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.

Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану будівництва, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію позачергово.

26. Комплект договірної документації буде зберігатися Підрядником на будівельному майданчику і буде надаватися Замовнику на його прохання для користування в робочий час.

27. Підрядник зобов'язаний протягом 5 днів після завершення виконання робіт (прийняття об'єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень.

28. Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до нього замовника, інших субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами договору підряду, до прийняття закінчених робіт (об’єкта будівництва) замовником, якщо інше не передбачено договором підряду.

29. Підрядник отримує технічні умови на інженерне забезпечення об’єкта на період будівництва (тепло-, водо-, енергопостачання та інше), а також здійснює підключення наново побудованих інженерних мереж до діючих інженерних мереж (тепло-, водо-, енергопостачання та інші).

Порядок здійснення Замовником контролю за

якістю робіт і матеріальних ресурсів

30. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та договору підряду.

31. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт.

32. Здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт замовник може доручити спеціалізованій (консультаційній, проектній, інжиніринговій) організації або спеціалісту з визначенням їх повноважень у договорі підряду.

Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням пусконалагоджувальних робіт можуть залучатися виробники (постачальники, продавці) відповідного устаткування.

33. Технічний нагляд і контроль за виконанням робіт забезпечується шляхом:

- проведення перевірок наявності у підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання робіт;

- перевірки ведення документації про виконання договору підряду та виконання підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів і проектної організації, що здійснює авторський нагляд стосовно якості виконаних робіт і матеріальних ресурсів.

34. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт (будівництвом об’єкта) підрядник зобов’язаний на вимогу замовника надавати йому необхідні інформацію та документи.

35. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам замовник приймає рішення про усунення підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт (будівництва об’єкта).

36.Сторона, яка відповідно до договору підряду забезпечує виконання робіт матеріальними ресурсами, у разі виявлення їх невідповідності встановленим вимогам зобов’язана негайно провести заміну цих ресурсів.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.

37. Підрядник зобов'язаний повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів і устаткування за 3 дні до їх проведення та надавати інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 5 днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

38. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, авторським наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника про це в інформації, передбаченої п. 26 Договору. Підрядник за запитом Замовника надасть необхідну йому інформацію позачергово.

Фінансування робіт (будівництва об'єкта)

39. Фінансування робіт (будівництва об'єкта) здійснюється  в  межах бюджетних відкритих асигнувань відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України.

Проведення розрахунків за виконані роботи

40. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися із урахуванням положень Загальних умов та національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 на підставі форми КБ-2В, „Акт приймання виконаних будівельних робіт”, № КБ-3 „Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати”, Договірної ціни.

Роботи з використанням ресурсних норм не прямої дії не приймаються замовником до сплати.

41. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує документи (перелік в п. 40) і подає їх для підписання Замовнику.

Відповідальність за достовірність обсягів та вартості виконаних робіт, вартості матеріально-технічних ресурсів несе Підрядник.

Замовник зобов'язаний підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмовлення від їх підписання протягом 3-х робочих днів з дня одержання. Оплата виконаних робіт здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника з реєстраційного рахунку Замовника, в органах державної казначейської служби України, в межах відкритих бюджетних асигнувань на підставі підписаних документів.

42. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті (якщо здійснюються проміжні платежі і договірна ціна є твердою), визначається в межах вартості робіт, передбачених договірною ціною, з урахуванням виконаних обсягів робіт і їх вартості за одиницю виміру.

43. Проміжні платежі здійснюються у межах не більше 95 відсотків загальної вартості будівництва. Остаточні розрахунки здійснюються в термін 3 дні після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт та при наявності документів, які регламентують прийняття закінчених об’єктів в експлуатацію, згідно з чинним законодавством.

44. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначається по усіх складових вартості робіт, розрахованих у договірній ціні, у тому числі:

44.1. Вартість прямих витрат визначається у такому порядку:

- матеріали з урахуванням транспортування і заготівельно-складських витрат за усередненими відсотковими показниками, рекомендованими Мінрегіоном України, при цьому поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного підрядником аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні;

- заробітна плата в межах рекомендованих Мінрегіоном України;

-вартість експлуатації будівельних машин та механізмів визначається згідно настанови ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 і розрахунків, виконаних на підставі ДСТУ Б Д.2.7-1:2012.

44.2. Загальновиробничі та адміністративні витрати визначаються розрахунково-аналітичним методом згідно настанови ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 за попередній звітний період (рік), але не більше усереднених показників, що надаються Мінрегіоном України.

44.3. Вартість робіт по зведенню або пристосуванню тимчасових будівель і споруд визначається: за усередненими відсотковими показниками по видах будівництва, що надаються Мінрегіоном України, із застосуванням до них знижувального коефіцієнту 0,85 і є лімітом на відшкодування цих витрат підряднику.

Взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт на зведення або пристосування тимчасових будівель і споруд здійснюються на підставі виконавчого кошторису, визначеного за ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013, погодженого із замовником, та фактично збудованих (пристосованих) будівель і споруд з урахуванням рішень проекту організацій будівництва.

45. Розрахунки за виконані роботи із субпідрядниками здійснюються Генпідрядником.

46. Замовник протягом 3 днів з дня реєстрації Договору в  органах Держказначействі надає Підряднику  аванс для придбання і постачання матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт у розмірі 30 відсотків вартості обсягу робіт строком на 1 місяць відповідно до Постанови КМУ від 27.12.2001р. № 1764 (із змінами і доповненнями). По закінченню місячного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику. Перебіг місячного терміну починається з дати зарахування коштів на рахунок Підрядника. За цільове використання авансу відповідальність несе Підрядник. Замовник має право контролювати використання наданих Підряднику сум авансу.

Приймання-передача закінчених робіт (об'єкта будівництва)

47. Приймання-передача закінчених робіт (об'єкта будівництва) буде здійснюватися відповідно до вимог Загальних умов п. 88 ÷ 97 та інших нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.

48. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва), які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає об'єкт. Якщо Підрядник  не бажає або не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо Підрядник без затримки не вживе необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

49. Якщо Підрядник закінчив виконання робіт, а Замовник не розрахувався проміжними платежами за етапи виконаних робіт (якщо такі розрахунки передбачені Договором) або не сплатив інші суми, що належать Підряднику згідно з Договором, Підрядник має право притримати передачу Замовнику закінчених робіт (об'єкта будівництва), невикористаних матеріальних ресурсів та іншого майна, що належать Замовнику.

Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва) та

порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

50. Відносини Сторін, пов'язані з забезпеченням гарантійних строків якості робіт (експлуатації об'єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), будуть регулюватися положеннями Загальних умов п. 103 ÷ 109.

51.Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації об'єкта відповідно до Договору протягом 10 років після прийняття об'єкта Замовником.

52. Підрядник гарантує відповідність проектної документації виконаних робіт та конструкцій.

53. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах (об'єкті будівництва) недоліків (дефектів), Замовник протягом 5 днів після їх виявлення повідомить про це Підрядника і запросить його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.

Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 3 днів після складання.

54. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника.

Відповідальність сторін за порушення зобов'язань

за Договором та порядок урегулювання спорів

55. Відповідальність Сторін за порушення умов Договору  та порядок врегулювання спорів визначаються положеннями  Загальних умов, інших нормативних документів, що регулюють ці питання.

56. Підрядчик несе відповідальність за порушення  зі своєї вини таких зобов'язань за Договором і у таких сумах:

за порушення строків закінчення виконання робіт (здачі закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію) стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості;

у разі виявлення недоліків (дефектів) у роботах, за порушення умов зобов’язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних робіт;

Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені   невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

57. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, у тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятих рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.

Внесення змін у Договір та його розірвання

58. Зміна або розірвання Договору будуть здійснюватися із урахуванням положень Загальних умов.

59. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди, про що в Договір вноситься відповідне застереження. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.

Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї зі Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.

60. Замовник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Підряднику, у разі:

- прийняття рішення про припинення будівництва, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва;

- прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом.

61. Замовник має право ініціювати розірвання Договору, якщо Підрядник за своєї вини:

- не розпочав виконання робіт протягом 5 днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;

- допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на 3 дні;

- виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;

- допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунуті Підрядником.

62. Підрядник має право ініціювати розірвання Договору у разі, якщо Замовник:

- не забезпечує виконання своїх договірних зобов'язань щодо строків передачі будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації або устаткування протягом 30 днів і це не дозволяє Підряднику виконати договірні зобов'язання;

- не оплачує виконані роботи протягом 30 днів;

- відсутністю фінансування ;

- не приймає рішення щодо усунення залежних від нього обставин, які загрожують  міцності або придатності робіт, їх відповідності проекту, протягом 30 днів.

63. У разі якщо рішення про розірвання Договору приймається відповідно до умов пункту 60, Договір вважається розірваним з дня одержання іншою Стороною повідомлення про таке рішення, відповідно до умов пунктів 61 та 62 – після узгодження цього питання Сторонами.

64. У разі розірвання Договору в зв'язку з припиненням будівництва, Замовник оплатить Підряднику роботи, виконані на момент розірвання Договору.

65. У разі розірвання Договору в зв'язку з оголошенням Підрядника банкрутом та за обставинами, визначеним у п. 72 Договору, Підрядник протягом 10 днів після прийняття відповідного рішення за актом передасть Замовнику будівельний майданчик, виконані роботи, а також належні Підряднику та необхідні для подальшого виконання робіт матеріали, устаткування, тимчасові споруди та приміщення.

Замовник оплатить Підряднику протягом 30 днів після підписання акта вартість прийнятих робіт, матеріалів, устаткування, інших матеріальних ресурсів, не оплачених на момент їх прийняття.

Підрядник протягом 10 днів відшкодує Замовнику його витрати та збитки, зумовлені розірванням Договору, сплатить пред'явлені штрафні санкції за порушення договірних зобов'язань.

Строк дії договору

66. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2016 року.

67. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

Договірна документація

68. До договірної документації, крім Договору та Загальних умов, входять ___________

___________________________________________________________________________

(Додаткові угоди до Договору,  пропозиція конкурсних торгів Підрядника;

___________________________________________________________________________

акцепт пропозиції конкурсних торгів; проектна документація Замовника; додатки до договору)

Перераховані документи набувають статусу договірних після підписання Договору.

У разі виявлення між окремими документами розбіжностей, перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде погоджено Сторонами шляхом укладання додаткової угоди до Договору.

69. Будь-які зміни та доповнення Договору та інших договірних документів вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані (угоджені) Сторонами.

Зміна  істотних умов Договору

70. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання  до виконання зобов’язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

- продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо виконання робіт, у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі  форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умові, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

- узгодження зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

Інші умови Договору

71. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупивлі.

72. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Загальних умовах.

73. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій та дозвільних документів, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

74. Підрядчик є платником податку ____________________________________________

(на загальних умовах; єдиного податку по ставці в розмірі )

Замовник платник податку на пільгових умовах

75. Договір укладено у 2 примірниках по одному для кожної Сторони та додатково 2 примірники для фінансування.

Договір містить __________ пронумерованих сторінок.

Додатки до Договору

Невід’ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1. Календарний графік виконання робіт

Додаток 2. Договірна ціна робіт.

Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки

| ЗАМОВНИК: |  | ПІДРЯДНИК: |
| --- | --- | --- |
| ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» |  |  |
| 73006, м. Херсон, вул.. Рози Люксембург, 23 |  |  |
| р/р № 35214032000213 ГУДКСУ по Херсонській області |  |  |
| МФО 852010 |  |  |
| код в ЄДРПОУ 00493020 |  |  |
| ____________________ В.В.Базалій |  | ____________________ |

М.П.										М.П.

Календарний графік виконання робіт

| № з/п | Найменування робіт розділів кошторису | Од. виміру | Обсяги | Вартість тис. грн. | Кількість робітників | Трудовитрати /дн | Термін виконання | Місяці |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (і далі по декадам |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Декади (і далі по декадам |  |

| Замовник |  | Підрядник |
| --- | --- | --- |
| Підпис ___________ |  | Підпис _____ |

ДОГОВІРНА ЦІНА

Виконується відповідно до Додатку С ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

| Замовник |  | Підрядник |
| --- | --- | --- |
| Підпис ___________ |  | Підпис _____ |

Додаток № 4

до документації конкурсних торгів

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

Довідка

про наявність обладнання та  матеріально – технічної бази,

для виконання   робіт з - улаштування котельні потужністю 1,5 мВт із установленням твердопаливних котлів для опалення головного навчального корпусу Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет»  за адресою : м. Херсон, вул. Р. Люксембург,23 шляхом капітального будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013)

| № п/п | Марка механізму, обладнання та транспортного засобу, об’єкти матеріально - технічноїбази | Найменування механізму, обладнання та транспортного засобу, об’єктів матеріально технічної бази. | Кількість (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Власна техніка |  |  |  |
| 2. Техніка яку планується орендувати |  |  |  |

_________________________________________________ _______________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника				(підпис)

М.П.

(за наявності)

Додаток № 5

до документації конкурсних торгів

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

Довідка

про наявність працівників відповідної кваліфікації,

які мають необхідні знання та досвід

| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові працівника. | Спеціальність, розряд | Стаж роботи за спеціальністю |
| --- | --- | --- | --- |
| Учасника торгів |  |  |  |

_________________________________________________ _______________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника				(підпис)

М.П.

(за наявності)

Додаток №6

до документації  конкурсних торгів

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

Голові комітету з конкурсних торгів

_______________________________

_______________________________

________________________________

Лист – згода

Відповідно до Закону України Про захист персональних даних»  від 01.06.10. №2297- VI  даю згоду на обробку, використання , поширення та доступ до персональних  даних, які передбачено Законом України « Про здійснення державних закупівель» , а також  згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні данні, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків,  банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні данні: номери телефонів,електронні адреси, та інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі конкурсних торгів, цивільно – правових та господарських відносин.

Дата______________ 					_________________/___________							                  		(підпис)		(ПІБ)

Додаток № 7

до документації конкурсних торгів

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

ТЕХНІЧНЕ  ЗАВДАННЯ

на закупівлю– робіт з улаштування котельні потужністю 1,5 мВт із установленням твердопаливних котлів для опалення головного навчального корпусу Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет»  за адресою : м. Херсон, вул. Р. Люксембург,23 шляхом капітального будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

(грн.)

| № | Найменування | Один. виміру | Об-сяг | Ціна за одиницю без ПДВ (договірна ціна) | ПДВ | ціна за одини-цю з ПДВ (договірна ціна) | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Улаштування котельні потужністю 1,5 мВт із ус-тановленням твердота-ливних котлів для опале-ння головного навчаль-ного корпусу Державно-го вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» за адресою : м. Херсон, вул. Р. Люк-сембург,23 шляхом капі-тального будівництва | (об’єкт) шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Загальна вартість пропозиції: |  |  |  |  |  |  |

Підпис уповноваженої особи.

М.П.  (за наявності)

Технічне завдання

на будівництво Улаштування котельні потужністю 1,5 мВт із установленням твердопаливных котлів для опалення головного навчального корпусу Державного вищого

навчального закладу "Херсонский  державний аграрний університет" за адресою :м..Херсон, вул.Р.Люксембург,23 шляхом капітального будівництва

Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-1

на будівельні роботи котельні

Котельна

| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Будівля котельні |  |  |
| 1 | Е46-42-1 | Розбирання покриття пiдлоги асфальтової i асфальтобетонної | 100м2 | 1,0625 |
| 2 | Е1-164-3 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 3 | 100м3 | 0,31875 |
| 3 | Е1-134-2 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 3, 4 | 100м3 | 0,159375 |
| 4 | Е6-1-1 | Улаштування бетонної пiдготовки | 100м3 | 0,01625 |

| 5 | ЕД6-51-2 | Збирання і розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для улаштування фундаментів, масивів і підколонників, об'єм, м3 понад 5 до 10 | 100м3 | 0,31875 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ЕД6-62-9 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв з арматурою увиглядi каркасiв в масиви, окремi фундаменти i плитнi основи, дiаметр арматури, мм понад 8 до 12 | т | 1,00344 |
| 7 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 1, 0134744 |
| 8 | Е6-11-8 | Установлення закладних деталей вагою до 20 кг | т | 0,15 |
| 9 | ЕД6-67-1 | Укладання бетонної суміші в конструкції автомобілями-самоскидами вантажопідйомністю до 5 т. Масиви, окремі фундаменти і плитні основи незалежно від об'єму конструкції | 100м3 | 0,31875 |
| 10 | Е6-3-1 | Улаштування бетонних фундаментiв загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,034875 |
| 11 | С1115-2808 | Бетон жаростiйкий | м3 | 3,557 |
| 12 | Е9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, ферми та iн.] | т | 2,01873 |
| 13 | С111-1838 | Швелери N16-24 iз сталi марки 18пс | т | 2, 08332936 |
| 14 | Е9-43-1 | Монтаж фахверка | т | 2,01873 |
| 15 | Е9-71-1 | Виготовлення монорейок, балок та iнших подiбних конструкцiй промислових будiвель | т | 3,1067 |
| 16 | С111-1837 | Швелери N10-14 iз сталi марки 18сп | т | 2,3868 |
| 17 | С111-1838 | Швелери N16-24 iз сталi марки 18пс | т | 0,782034 |
| 18 | Е9-25-1 | Монтаж прогонiв iз кроком ферм до 12 м при висотi будiвлi до 25 м | т | 3,1067 |
| 19 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 1,1851 |
| 20 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 1,1851 |
| 21 | Е9-47-1 | Лицювання зовнішнє металевим профлистом | 100м2 | 1,574122 |
| 22 | & С111- 1807-1 варіант 1 | Профлист оцинкований | м2 | 173, 15342 |
| 23 | Е12-20-3 | Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар | 100м2 | 1,5741 |
| 24 | & С111- 1716Г варіант 1 | Плівка гідробарьерна | м2 | 173,151 |
| 25 | Е6-59-1 | Установлення плит теплоiзоляцiйного шару | 1м2 стiн | 157,41 |
| 26 | & С114-115- УБ варіант 1 | Мати базальтові 100 мм | м2 | 160,5582 |
| 27 | Е12-20-3 | Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар | 100м2 | 1,5741 |
| 28 | & С111- 1716П варіант 1 | Плівка паробарьерна | м2 | 173,151 |
| 29 | Е9-47-1 | Лицювання внутрішнє металевим профлистом | 100м2 | 1,52 |
| 30 | & С111- 1807-1 варіант 1 | Профлист оцинкований | м2 | 167,2 |
| 31 | Е9-42-1 | Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа при висотi будiвлi до 25 м | 100м2 | 1,09 |
| 32 | & С111- 1808М варіант 1 | Профнастил НС-35 кольоровий | м2 | 119,9 |
| 33 | Е12-20-3 | Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар | 100м2 | 1,09 |
| 34 | & С111- 1716Г варіант 1 | Плівка гідробарьерна | м2 | 119,9 |
| 35 | Е26-31-1 | Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з волокнистих i зернистих матерiалiв насухо | м3 | 9,6 |
| 36 | & С114-115- УБ варіант 1 | Мати базальтові 100 мм | м2 | 100,8 |
| 37 | Е12-20-3 | Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар | 100м2 | 0,96 |
| 38 | & С111- 1716П варіант 1 | Плівка паробарьерна | м2 | 105,6 |
| 39 | ЕН10-14-5 | Пiдшивання стелi сталлю покрiвельною неоцинкованою по азбесту | 100м2 | 0,96 |
| 40 | & С111- 1807-1 варіант 1 | Профлист оцинкований | м2 | 105,6 |
| 41 | Е9-36-2 | Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з алюмiнiєвих сплавiв | 100м2 | 0,114856 |
| 42 | С121-258 | Панелi металевi тришаровi стiновi з утеплювачем iз пiнополiуретану, спосiб виготовлення стендовий, 1ПТС1016.46.6-С0, 8 | м2 | 12 |
| 43 | ЕН10-20-3 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0864 |
| 44 | & С123-18- МП3 варіант 1 | Віконні блоки з металопластику в комплекті до 3м2 | м2 | 8,64 |
| 45 | ЕН10-34-1 | Установлення ворiт зi стальними коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами i хвiртками | 100м2 | 0,06 |
| 46 | С123-401 | Ворота розпашнi утепленi з полотнами, обшитими струганими дошками, глухi, ВР-3, площа 6,23 м2 | м2 | 6 |
| 47 | ЕН10-28-2 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,0378 |
| 48 | & С123-18- Д8М варіант 1 | Дверні блоки в комлекті | м2 | 3,78 |
| 49 | Е20-11-2 | Установлення грат жалюзiйних площею у просвiтi до 1 м2 | грати | 3 |
| 50 | С130-601 | Грати регулювальнi, марка РР-5, розмiр 200х600 мм | м2 | 1,5 |
|  |  | Фундаменти циклонів та димової труби |  |  |
| 51 | Е46-42-1 | Розбирання покриття пiдлоги асфальтової i асфальтобетонної | 100м2 | 0,07 |
| 52 | Е1-164-3 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 3 | 100м3 | 0,085 |
| 53 | Е1-134-2 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 3, 4 | 100м3 | 0,036 |
| 54 | Е6-1-1 | Улаштування бетонної пiдготовки | 100м3 | 0,0036 |
| 55 | ЕД6-51-2 | Збирання і розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для улаштування фундаментів, масивів і підколонників, об'єм, м3 понад 5 до 10 | 100м3 | 0,095 |
| 56 | ЕД6-62-9 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв з арматурою увиглядi каркасiв в масиви, окремi фундаменти i плитнi основи, дiаметр арматури, мм понад 8 до 12 | т | 0,25 |
| 57 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 0,2525 |
| 58 | Е6-11-8 | Установлення закладних деталей вагою до 20 кг | т | 0,15 |
| 59 | ЕД6-67-1 | Укладання бетонної суміші в конструкції автомобілями-самоскидами вантажопідйомністю до 5 т. Масиви, окремі фундаменти і плитні основи незалежно від об'єму конструкції | 100м3 | 0,095 |

Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-2

на монтаж обладнання котельні

Котельна

| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | КОТЛИ ТА ТРУБОПРОВОДИ |  |  |
| 1 | Е18-2-4 | Установлення котлiв стальних жаротрубних пароводогрiйних на твердому паливi теплопродуктивнiстю до 0,64 МВт [0,55 Гкал/год] | шт | 3 |
| 2 | Е24-12-8 прист | Встановлення утилізатора димових відходів | шт | 3 |
| 3 | Е18-10-8 | Установлення бакiв розширювальних круглих i прямокутних мiсткiстю 0,8 м3 | шт | 1 |
| 4 | & 2415- 1349К варіант 1 | Компенсатор об"ема закритого типу 700л | шт | 1 |
| 5 | Е18-13-1 | Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 5 |
| 6 | & С1630- 1162Н | Насос котлового контура NCM 50-120/280 | шт | 3 |
| 7 | & С1630- 1162С | Насос сетевой сдвоенный NCD 65-120/340 | шт | 2 |
| 8 | Е18-13-1 | Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 2 |
| 9 | & С1630- 1163С | Насос JPS/24 | шт | 2 |
| 10 | Е18-10-6 | Установлення бакiв розширювальних круглих i прямокутних мiсткiстю 0,5 м3 | шт | 2 |
| 11 | & С1630-13- 1 варіант 1 | Ємність для сирої води 500 л | шт | 2 |
| 12 | Е18-16-1 прист | Встановлення пристрою пом"якшення води | шт | 2 |
| 13 | & С1630-13- У варіант 1 | Пристрій пом"якшення води | шт | 2 |
| 14 | Е18-15-5 | Установлення гребiнок пароводорозподiльних зi стальних труб, зовнiшнiй дiаметр корпуса 325 мм | шт | 1 |
| 15 | Е16-26-5 | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 150 мм | шт | 1 |
| 16 | С1630-100 | Вузли тепловi елеваторнi [без засобiв автоматики та вимiрювальних приладiв] з грязьовиками, катушками, кранами сальниковими та триходовими, N 1,2; довжина 2,5 м; висота 0,8 м | комплект | 1 |
| 17 | Е20-31-2 | Установлення вентиляторiв радiальних масою до 0,12 т | шт | 3 |
| 18 | & С1630- 1185-1 | Димосос 3 кВт | шт | 3 |
| 19 | Е20-36-1 | Установлення агрегатiв вентиляцiйних пилоуловлюючих | шт | 3 |
| 20 | & С121-734Ц | Циклон ЦН-15-500 | шт | 3 |
|  |  | Контрольно-вимірювальні прилади |  |  |
| 21 | Е16-26-4 | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 100 мм | шт | 3 |
| 22 | С1630-984 | Лiчильники [водомiри] гарячої води ВТГ-100 турбiннi | шт | 3 |
| 23 | Е18-22-3 | Установлення манометрiв з триходовим краном i трубкою-сифоном | комплект | 24 |
| 24 | С1630-1159 | Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-100 | комплект | 24 |
| 25 | Е18-22-4 | Установлення термометрiв в оправi прямих та кутових | комплект | 16 |
| 26 | С1630-986 | Термометри прямi в оправi | шт | 8 |
| 27 | С1630-987 | Термометри кутовi в оправi | шт | 8 |
| 28 | Е16-27-1 | Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв опалення i водопостачання дiаметром 15 мм | шт | 16 |
|  |  | Арматура та вироби |  |  |
| 29 | Е16-15-3 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм | шт | 2 |
| 30 | С1630-1975 | Клапан запобіжний ПКН (ПКВ-100) із електромагнітним приводом | шт | 2 |
| 31 | Е16-17-3 | Установлення клапанiв запобiжних одноважiльних дiаметром 50 мм | шт | 6 |
| 32 | С1630-1972 | Клапан запобіжний ПКН (ПКВ-50) | шт | 6 |
| 33 | Е16-17-4 | Установлення клапанiв запобiжних одноважiльних дiаметром 100 мм | шт | 1 |
| 34 | С1630-1974 | Клапан запобіжний ПКН (ПКВ-100) | шт | 1 |
| 35 | Е16-15-5 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 150 мм | шт | 7 |
| 36 | С1630-1575 | Замки поворотнi дисковi безфланцевi МТДЗР для води, тиск 1 МПа [10 кг/см2], дiаметр 150 мм | шт | 7 |
| 37 | Е16-15-3 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм | шт | 30 |
| 38 | С1630-1574 | Замки поворотнi дисковi безфланцевi МТДЗР для води, тиск 1 МПа [10 кг/см2], дiаметр 100 мм | шт | 25 |
| 39 | С1630-547 | Клапани зворотнi пiдйомнi фланцевi для рiдких середовищ, 16Б4бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 5 |
| 40 | Е16-15-1 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм | шт | 37 |
| 41 | С1630-670 | Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 25 мм | шт | 13 |
| 42 | С1630-1432 | Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 15 мм | шт | 4 |
| 43 | С1630-1433 | Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 20 мм | шт | 18 |
| 44 | С1630-537 | Клапани зворотнi пiдйомнi муфтовi для води та пари, 16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 20 мм | шт | 2 |
| 45 | Е18-21-1 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм | 10шт | 0,1 |
| 46 | Е18-21-9 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 150 мм | 10шт | 0,1 |
| 47 | Е18-17-10 | Установлення повітровідвідників | шт | 8 |
| 48 | С1630-1531 | Повiтровiдвiдники для автоматичного випуску iз систем центрального опалення, дiаметр корпуса 102 мм, дiаметр лiйки 170 мм | шт | 8 |
|  |  | Трубопроводи |  |  |
| 49 | Е16-11-6 | Прокладання трубопроводiв обв'язки котлiв, водонагрiвникiв та насосiв зi стальних безшовних i електрозварних труб дiаметром до 200 мм | 100м | 0,4 |
| 50 | С113-176 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 159 мм, товщина стiнки 4,5 мм | м | 40 |
| 51 | Е16-11-5 | Прокладання трубопроводiв обв'язки котлiв, водонагрiвникiв та насосiв зi стальних безшовних i електрозварних труб дiаметром до 150 мм | 100м | 0,8 |
| 52 | С113-161 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 108 мм, товщина стiнки 4 мм | м | 80 |
| 53 | Е16-11-4 | Прокладання трубопроводiв обв'язки котлiв, водонагрiвникiв та насосiв зi стальних безшовних i електрозварних труб дiаметром до 100 мм | 100м | 0,1 |
| 54 | С113-154 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 89 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 10 |
| 55 | Е16-11-3 | Прокладання трубопроводiв обв'язки котлiв, водонагрiвникiв та насосiв зi стальних безшовних i електрозварних труб дiаметром до 80 мм | 100м | 0,06 |
| 56 | С113-142 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 76 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 6 |
| 57 | Е16-11-1 | Прокладання трубопроводiв обв'язки котлiв, водонагрiвникiв та насосiв зi стальних безшовних i електрозварних труб дiаметром до 40 мм | 100м | 0,6 |
| 58 | С113-130 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 32 мм, товщина стiнки 2,2 мм | м | 20 |
| 59 | С113-129 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 20 мм, товщина стiнки 2 мм | м | 40 |
| 60 | С1545-13 | Вакуумнi шланги | м | 10 |
| 61 | ЕН22-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 65 мм | шт | 17 |
| 62 | ЕН22-40-2 | Приварювання фланцiв до сталевих трубопроводiв дiаметром 80 мм | шт | 7 |
| 63 | ЕН22-40-3 | Приварювання фланцiв до сталевих трубопроводiв дiаметром 100 мм | шт | 88 |
| 64 | ЕН22-40-5 | Приварювання фланцiв до сталевих трубопроводiв дiаметром 150 мм | шт | 16 |
| 65 | ЕН22-33-5 | Установлення сталевих зварних фасонних частин дiаметром 100-250 мм | т | 0,2278 |
| 66 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,6 |
| 67 | ЕН15-171-4 | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 0,06 |
| 68 | Е26-1-3 | Изоляція трубопроводів мерилоном | 10м | 14,9 |
| 69 | & С114-63- М1 варіант 1 | Теплоизоляція труб-мерилон | м | 149 |
| 70 | Е9-75-2 | Виготовлення кронштейнів | т | 0,618 |
|  |  | ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА ДИМОХОДИ |  |  |
| 71 | Е20-23-3 | Установлення дефлекторiв дiаметром патрубка 500 мм | шт | 2 |
| 72 | Е20-3-7 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, дiаметром вiд 500 до 560 мм | 100м2 | 0,05 |
| 73 | Е26-10-1 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 159-273 мм [плитами мiнераловатними на синтетичному зв'язуючому][плитами зi скляного штапельного волокна ППТ], товщина iзоляцiйного шару 60 мм | 10м | 0,32 |
| 74 | Е26-22-1 | Покриття iзоляцiї цилiндричних i плоских поверхонь листовим металом iз заготовленням покриття | 10м2 | 0,5 |
| 75 | Е9-75-1 | Виготовлення дрібних індивидуальних листовых конструкцій масой до 0,5 т | т | 1,967364 |
| 76 | Е9-62-1 | Монтаж димоходів | т | 1,97 |
| 77 | Е9-75-2 | Виготовлення фланца з уголка | т | 0,0534 |
| 78 | Е24-111-4 | Установлення дволiнзових компенсаторiв дiаметром 250 мм | шт | 3 |
| 79 | Е19-6-5 | Установлення запобiжних клапанiв дiаметром до 300 мм | шт | 3 |
| 80 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,45 |
| 81 | Е13-29-3 | Фарбування металевих огрунтованих поверхонь эмаллю КО-811 (за 2 рази) | 100м2 | 0,45 |
| 82 | Е26-10-1 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 159-273 мм [плитами мiнераловатними на синтетичному зв'язуючому][плитами зi скляного штапельного волокна ППТ], товщина iзоляцiйного шару 60 мм | 10м | 0,52 |
| 83 | Е26-22-1 | Покриття iзоляцiї цилiндричних i плоских поверхонь листовим металом iз заготовленням покриття | 10м2 | 6 |

Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-3

на електромонтажні роботи

Котельна

| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | М8-524-10 | Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником i трьома запобiжниками, або з трьома блоками "запобiжник-вимикач", або з трьома запобiжниками, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт | 1 |
| 2 | & 1517- 2339-1 варіант 1 | Ящик вводний з перекидним рубильником та запобіжниками NTO на 20А | шт | 1 |
|  |  | Щит розподільчий ЩР-1 |  |  |
| 3 | Е21-24-8 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 6 кг | шт | 1 |
| 4 | & 1517- 2041Щ варіант 1 | Щит металевий для встановлення модульних приладів (24шт) під замок | шт | 1 |
| 5 | Е21-22-12 | Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,1 |
| 6 | & С1547-15- 5 варіант 1 | Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, 16А | шт | 1 |
| 7 | & С1547-15- 4 варіант 1 | Вимикач автоматичний кількість полюсів 3, 10А | шт | 1 |
| 8 | & С1547-15- 2 варіант 1 | Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, 3А | шт | 1 |
| 9 | & С1512-15- 21 варіант 1 | Автоматичний вимикач 1/10 А | шт | 1 |
| 10 | & С1512-15- 22 варіант 1 | Автоматичний вимикач 1/6 А | шт | 2 |
| 11 | & С1512-15- 23 варіант 1 | Автоматичний вимикач 1/3 А | шт | 3 |
| 12 | & С1512-15- 24 варіант 1 | Автоматичний вимикач 1/1 А | шт | 1 |
| 13 | М8-591-11 | Розетка штепсельна триполюсна | 100 шт | 0,02 |
| 14 | & С1545- 215-Н варіант 1 | Розетка накладна IP-44 | шт | 2 |
|  |  | Щит розподільчий ЩР-2 |  |  |
| 15 | Е21-24-8 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 6 кг | шт | 1 |
| 16 | & 1517- 2041Щ варіант 1 | Щит металевий для встановлення модульних приладів (24шт) під замок | шт | 1 |
| 17 | Е21-22-12 | Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,1 |
| 18 | & С1547-15- 5 варіант 1 | Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, 16А | шт | 1 |
| 19 | & С1547-15- 4 варіант 1 | Вимикач автоматичний кількість полюсів 3, 10А | шт | 1 |
| 20 | & С1547-15- 2 варіант 1 | Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, 3А | шт | 1 |
| 21 | & С1512-15- 21 варіант 1 | Автоматичний вимикач 1/10 А | шт | 1 |
| 22 | & С1512-15- 22 варіант 1 | Автоматичний вимикач 1/6 А | шт | 2 |
| 23 | & С1512-15- 23 варіант 1 | Автоматичний вимикач 1/3 А | шт | 3 |
| 24 | & С1512-15- 24 варіант 1 | Автоматичний вимикач 1/1 А | шт | 1 |
| 25 | М8-591-11 | Розетка штепсельна триполюсна | 100 шт | 0,02 |
| 26 | & С1545- 215-Н варіант 1 | Розетка накладна IP-44 | шт | 2 |
|  |  | Внутрішнє электроосвітлення |  |  |
| 27 | М8-594-7 | Свiтильник з люмiнесцентними лампами, що установлюється окремо, на пiдвiсках [штангах], кiлькiсть ламп у свiтильнику 2 | 100 шт | 0,04 |
| 28 | & С1547-4-1 варіант 2 | Світильник растровий 2- ламповий | шт | 4 |
| 29 | М8-593-6 | Свiтильник для ламп розжарювання стельовий або настiнний з крiпленням гвинтами для примiщень з нормальними умовами середовища, одноламповий | 100 шт | 0,02 |
| 30 | & С1547-4- 12 варіант 2 | Светильник настінний з лампою 1х22Вт | шт | 2 |
| 31 | М8-593-10 | Встановлення фонаря акумуляторного | 100 шт | 0,01 |
| 32 | & С1547-7С варіант 1 | Світильник світлодіодний акумуляторный | шт | 1 |
| 33 | М8-591-1 | Вимикач одноклавiшний незаглибленого типу при вiдкритiй проводцi | 100 шт | 0,01 |
| 34 | & С1547-6-1 варіант 1 | Вимикач одноклавішний | шт | 1 |
| 35 | М8-591-4 | Вимикач двоклавiшний незаглибленого типу при вiдкритiй проводцi | 100 шт | 0,01 |
| 36 | & С1547-6-2 варіант 1 | Вимикач двоклавішний | шт | 1 |
| 37 | М10-898-12 | Коробка розподiльна настiнна для кабеля в пластмасовiй оболонцi | коробка | 2 |
| 38 | С1512-1 | Коробка унiверсальна, марка УК-Р-0,5-30 | шт | 2 |
|  |  | Прокладка кабелів та проводів |  |  |
| 39 | М8-411-1 | Гофрорукав зовнішнім діаметром до 48 мм | 100 м | 0,725 |
| 40 | & С1545-89- 10 варіант 1 | Рукав гофрований 20мм | м | 72,5 |
| 41 | Е21-12-2 | Прокладання коробiв пластикових | 100м | 0,36 |
| 42 | РН17-5-1 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в порожнинах перекриттiв i перегородок | 100м | 4,62 |
| 43 | 15093-34013 | Двожильний кабель напругою до 660в перерiзом 2.1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,048 |
| 44 | 15093-35013 | Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,267 |
| 45 | & 15093- 35113-2 варіант 1 | Чотирижильный кабель напругою 1000в перерізом 4.1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,087 |
| 46 | & 15093- 35113-3 варіант 1 | П"ятижильний кабель напругою до 1000в 5.1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,054 |
| 47 | & 15093- 35113-4 варіант 1 | П"ятижильний кабель напругою до 1000в 5.2,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,006 |
| 48 | & 1507- 2031П варіант 1 | Ліхтар акумуляторний переносний з підзарядником | шт | 3 |
|  |  | Заземлення та блискавкозахист |  |  |
| 49 | М8-823-1 | Шини заземлення електричних установок | 100м шин | 1,06 |
| 50 | М8-472-10 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з мiдного iзольованого проводу перерiзом 25 мм2 | 100 м | 0,33 |
| 51 | С1545-547 | Заземляючий провідник ЗП2 | м | 33 |

Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-4

на автоматику котельної

Котельна

| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | М11-168-1 | Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг | шт | 1 |
| 2 | & 1704- 40139П варіант 2 | Пульт контролю роботи автономноі котельні "Сигнал-11ДН"/"Сигнал-2ДН"(комплект) | шт | 1 |
| 3 | М11-1-3 | Конструкцiї для установлення приладiв, маса до 3 кг | шт | 1 |
| 4 | & 15102- 29022К варіант 1 | Монтажний корпус навесний 300х200х150 з монтажною панеллю | шт | 1 |
| 5 | М8-535-1 | Контролер ручний контактний масою до 15 кг, що встановлюється на конструкції на полі, кількість мереж до 6 | шт | 1 |
| 6 | & 1504- 7063К варіант 1 | Прилад регулювання (контролер) | шт | 1 |
| 7 | М10-386-11 | Колодка клемна на металевiй конструкцiї, кiлькiсть пiр'їв до 20 | шт | 1 |
| 8 | & С1515-25- 1 варіант 1 | Колодка клеммна для контролера | шт | 1 |
| 9 | М11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до 5 кг | шт | 4 |
| 10 | & 1704- 50518Д варіант 2 | Показник-реле тиску | шт | 4 |
| 11 | М11-31-2 | Прилади, що установлюються на конструкцiях або щитах, маса до 10 кг | шт | 2 |
| 12 | & 1704- 50974-Ф | Реле потока FLU-25 | шт | 1 |
| 13 | & 170311- 1114Н варіант 1 | Термостат накладний TSC-300 | шт | 1 |
| 14 | М11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до 5 кг | шт | 4 |
| 15 | & 170311- 1113Н варіант 1 | Термостат электромеханічний кімнатний Regin | шт | 1 |
| 16 | & 1704- 10318П варіант 1 | Показник температури поверхневий VF20A | шт | 1 |
| 17 | & 17141- 1050Б варіант 1 | Газоаналізатор побутовий угарного газу Варта 2-02 | шт | 2 |
| 18 | М10-668-4 | Сповiщувач ОС автоматичний контактний, магнiтоконтактний на вiдкривання вiкон, дверей | шт | 1 |
| 19 | & 1602- 30064Н варіант 1 | Показник герконовий контактний накладний | шт | 1 |
| 20 | М11-32-1 | Установлення рiвнемiру поплавкового iз мiрною стрiчкою [типу УДУ] для наземних резервуарiв | комплект | 2 |
| 21 | & 1704- 50837Р варіант 1 | Реле рівня поплавкове 3,0м | шт | 2 |
| 22 | М8-573-4 | Шафа [пульт] керування навiсна, висота, ширина i глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |
| 23 | & 15102- 29021К варіант 1 | Монтажний корпус навесний 500х400х250 с монтажною панеллю | шт | 1 |
| 24 | М8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 5 |
| 25 | & С1547-15- 1 варіант 1 | Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, 6А | шт | 2 |
| 26 | & С1547-15- 2 варіант 1 | Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, 3А | шт | 1 |
| 27 | & С1547-15- 3 варіант 1 | Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, 6А | шт | 2 |
| 28 | М8-530-11 | Складання з декiлькох пускачiв магнiтних, загального призначення, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 40 А | шт | 1 |
| 29 | & 1504- 4181П варіант 1 | Пускач магнитний нереверсивний 220В | шт | 4 |
| 30 | М8-532-1 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкцiї на пiдлозi, кiлькiсть елементiв поста до 3 | шт | 5 |
| 31 | & 1504- 4181К варіант 1 | Поворотна кнопка 2-х поз. | шт | 4 |
| 32 | & 1504- 4180К варіант 1 | Кнопка управління без фіксації | шт | 1 |
| 33 | М8-593-11 | Світловий настіннй вказівник (арматура светлосигнальна) | 100 шт | 0,08 |
| 34 | & С111-11- 1С варіант 1 | Арматура світлосигнальна | шт | 8 |
| 35 | М8-317-4 | Монтаж реле сигнального | шт | 2 |
| 36 | & С1547-10- 1 варіант 1 | Реле электромагнитне малогабаритне 220В | шт | 1 |
| 37 | & С1547-10- 2 варіант 1 | Реле контролю напруги | шт | 1 |
| 38 | & С1547-10- 2Г варіант 1 | Гніздо для реле | шт | 1 |
| 39 | М11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до 5 кг | шт | 1 |
| 40 | & 1504- 7062К варіант 1 | Контролер керування насосами | шт | 1 |
| 41 | М10-386-12 | Колодка клемна на металевiй конструкцiї, кiлькiсть пiр'їв до 40 | шт | 1 |
| 42 | & 1517- 1912Д | DIN-рейка 35мм L=1,0м | шт | 1 |
| 43 | & 15102- 2834К варіант 1 | Клемники наборні гвинтові | шт | 40 |
| 44 | С157-208 | Проводи з мiдними жилами з гумовою iзоляцiєю з обмоткою iз полiетилентерефталатної плiвки поверх скручених жил у гумовiй оболонцi, з екраном iз сталевого оцинкованого або сталевого лудженого дроту, марка РПШЭ, число жил та перерiз 1х1,0 мм2 | 1000м | 0,015 |
| 45 | М8-144-1 | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 2,5 мм2 | 100 шт | 0,8 |
| 46 | М8-411-1 | Гофрорукав діаметром до 48 мм | 100 м | 0,36 |
| 47 | & С1545-89- 12 варіант 1 | Рукав гофрованний 16мм | м | 36 |
| 48 | Е21-12-2 | Прокладання коробiв пластикових | 100м | 0,07 |
| 49 | Е21-9-2 | Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок | 100м | 1,68 |
| 50 | 15095-46111 | Провiд перерiзом 4.0,75мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0,015 |
| 51 | 15095-46071 | Провiд перерiзом 3.0,75мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0,023 |
| 52 | 15093-35103 | Трижильний кабель напругою 1000в перерiзом 3.1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,038 |
| 53 | 15093-34013 | Двожильний кабель напругою до 660в перерiзом 2.1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,032 |
| 54 | & 15093- 35113-1 варіант 1 | Чотирижильний кабель напругою до 1000в 4.1,0мм2 ВВГ | 1000м | 0,06 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 55 | П7-4-1 к=0,6 | Котел водогрійний, що працює на твердому паливі з топкою механічною, напівмеханічна теплопродуктивність до 1 Гкал/год | Котел | 3 |

Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-5

на водопостачання та каналізація

Котельна

| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Е46-42-1 | Розбирання покриття пiдлоги асфальтової i асфальтобетонної | 100м2 | 0,6 |
| 2 | Е1-13-5 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,0336 |
| 3 | ЕН22-41-1 | Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону у сухих грунтах | 10м3 | 0,18 |
| 4 | ЕН22-11-1 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,03 |
| 5 | ЕН22-38-1 | Врiзування в iснуючi мережi зi сталевих труб сталевих штуцерiв [патрубкiв] дiаметром 50 мм | шт | 1 |
| 6 | Е23-1-1 | Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи | 10м3 | 0,2 |
| 7 | Е23-13-1 | Улаштування круглих збiрних залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв дiаметром 0,7 м у сухих грунтах | 10м3 | 0,08 |
| 8 | Е23-2-1 | Укладання трубопроводiв iз азбестоцементних безнапiрних труб дiаметром 150 мм | 1000м | 0,03 |
| 9 | Е23-23-1 | Приєднання каналiзацiйних трубопроводiв до iснуючої мережi в сухих грунтах | шт | 1 |
| 10 | Е1-27-2 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,0336 |
| 11 | Е27-22-1 | Улаштування одношарової основи товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70 мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв з границею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 1000м2 | 0,06 |
| 12 | Е27-53-1 | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних дрiбнозернистих сумiшей типу А, Б, В, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 0,06 |
| 13 | Е27-54-1 к=2 | При змiнi товщини покриття на 0,5 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних дрiбнозернистих сумiшей типу А,Б,В зi щiльнiстю щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 до норми 27-53-1 додавати до 5 см | 1000м2 | 0,06 |
| 14 | С1421-9835 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | т | 7,248 |

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 3-1-6

придбання твердопаливних котлів

Котельна

| № п/п | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | & 1514-14101К варіант 1 | Котел твердопаливний 500кВт; ( масса=4) | шт | 3 |

Локальний кошторис на будівельні роботи № 4-1-1

на будівля дизельної,кабельна лінія та монтаж генератора

Дизельна

| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Прокладання кабелю |  |  |
| 1 | Е46-42-1 | Розбирання покриття пiдлоги асфальтової i асфальтобетонної | 100м2 | 0,6 |
| 2 | Е1-13-5 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,0336 |
| 3 | М8-142-1 | Улаштування постелi при одному кабелi у траншеї | 100 м | 0,6 |
| 4 | М8-142-2 | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуваннi постелi | 100 м | 0,6 |
| 5 | М8-143-1 | Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї | 100 м | 0,6 |
| 6 | М8-143-2 | Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покриттi його цеглою | 100 м | 0,6 |
| 7 | М8-141-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттiв, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 1,2 |
| 8 | 15093-9011 | Чотирижильний кабель напругою 1000в перерiзом 3.10+1.6мм2 СГ | 1000м | 0,125 |
| 9 | Е1-27-2 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,0336 |
| 10 | Е27-22-1 | Улаштування одношарової основи товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70 мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв з границею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 1000м2 | 0,06 |
| 11 | Е27-53-1 | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних дрiбнозернистих сумiшей типу А, Б, В, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 0,06 |
| 12 | Е27-54-1 к=2 | При змiнi товщини покриття на 0,5 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних дрiбнозернистих сумiшей типу А,Б,В зi щiльнiстю щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 до норми 27-53-1 додавати до 5 см | 1000м2 | 0,06 |
| 13 | С1421-9835 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | т | 7,248 |
|  |  | Дизельна |  |  |
| 14 | Е1-165-2 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,0008 |
| 15 | Е6-1-14 пристос | Улаштування фундаментів стовпів бетонних | 100м3 | 0,00112 |
| 16 | М38-1-6 | Монтаж модульних блоків ВМ 10" на готові фундаменти | шт | 1 |
| 17 | & 2108-112-3 варіант 1 | 7" модульный блок ВМ10 "GTX CONTAINEX" | шт | 1 |
| 18 | С331-8-2 со склада в Киеве | Перевезення інвентарних приміщень транспортом загального призначення на вiдстань 600 км | т | 1,35 |
| 19 | М6-407-2 | Монтаж дизель-генератора стацiонарного, маса до 2 т | т | 1 |

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 4-1-2

придбання дизельелектростанції

Дизельна

| № п/п | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | & 2302- 10021Д варіант 1 | Станція дизельелектрична 28кВт; ( масса=2,0) | шт | 1 |

Додаток № 8

До документації конкурсних торгів

Д О В І Д К А

про залучення субпідрядників

(надається у випадку залучення субпідрядників для  виконання робіт  в обсязі, що перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю)

| Повна назва субпідрядника, адреса, тел./ факс | Види робіт , які передбачається доручити субпідряднику | Орієнтовна вартість робіт, які передбачається доручити субпідряднику, тис.грн. | Досвід виконання аналогічних договорів субпідрядника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

_________________________________________________                                     ____________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника				(підпис)

Додаток №9

до документації  конкурсних торгів

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

Довідка

про наявність документально – підтвердженого  досвіду у виконанні аналогічних договорів

(тис.грн.)

| № п/п | Повна назва замовника | Вид виконаних робіт | Рік виконаних робіт | Вартість виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разом |  |  |  |

_________________________________________________ _______________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника				(підпис)

М.П.(за наявності)

Додаток 10

до документації  конкурсних торгів

Перелік

документи на підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів вимогам,

визначеним у статті 17 Закону

|  | Замовник приймає рішення про відмову учасникові, учасникові попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у випадках, наведених нижче | Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону надає інформацію, викладену нижче | Переможець торгів на виконання вимоги статті 17 Закону надає інформацію, викладену нижче |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1) | Відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої ква-ліфікації, внесено до Єдино -го державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією право-порушення, або зазначена юридична особа не має анти -корупційної програми чи уповноваженого з антико -рупційної програми юриди-чної особи у випадку, коли вони є обов'язковими відпо-відно до закону; (3 моменту початку функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, пункт І-'частини першої статті 17 буде діяти в редакції Закону № 679-VIII від 15.09.2015 — див. пункт 1 розділу 11} (пункт Iі ч. 1 ст. 17 Закону) | 1. Інформація в довільній формі за власноручним під-писом уповноваженої особи учасника та завірена печат-кою (у разі наявності) про те, що відомості про юридич -ну особу, яка є учас-ником, не вносились до Єдиного де-ржавного реєстру осіб, які вчинили корупційні або по-в'язані з корупцією правопо-рушення. 2. Інформація в довільній формі за власноручним під-писом уповноваженої особи учасника та завірена печат-кою (у разі наявності) щодо наявності антикорупційної програми та уповноважено-го з антикорупційної програ -ми юридичної особи у випа -дку, коли вони є обов'язко-вими відповідно до закону, або інформація в довільній формі про відсутність анти корупційної програми та уповноваже ного з антико-рупційної програми юридич -ної особи у випадку, коли вони не є обов'язковими від-повідно до закону. (На підтвердження вимоги щодо антикорупційної про - грами та уповноваженого з антикорупційної програ-ми, передбаченої п. Iі та п. 9 ч. 1 ст. 17 Закону, учас-ник у складі пропозиції ко-нкурсних торгів подає ін-формацію в одному екзем-плярі) | 1. Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та заві-рена печаткою (у разі на-явності) про те, що відо-мості про юридичну осо-бу, яка є переможцем, не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. 2. Копія антикорупційної програми переможця*. 3. Копія наказу про приз-начення уповноваженого з антикорупційної прог-рами юридичної особи*. (* Зазначені документи переможець подає у ви-падку якщо необхідність їх наявност іта затвер-дження в переможця передбачена ст. 62 Зако-ну України «Про запобі-гання корупції». У разі якщо переможець відповідно до норм чин-ного законодавства або переможець- нерезидент відповідно до норм зако-нодавства країни реєстр-рації не зобов'язаний складати якийсь зі вказа-них документів, то та-кий переможець надає лист-роз'яснення в дові-льній формі, за власнору-чним підписом уповноваж женої особи переможця та завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі під-стави ненадання зазна-чених вище документ-тів**) |
| 2) | Службову (посадову) особу учасника або учасника попе-редньої кваліфікації, яку упо -вноважено учасником або учасником попередньої ква-ліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізик-ну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягну-то, згідно із законом, до від-повідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопору-шеньня (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону) | Інформація в довільній фор-мі за власноручним підпи-сом уповноваженої особи учасника та завірена печат-кою (у разі наявності) про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповно-важено учасником представ-ляти його інтереси під час проведення процедури заку-півлі, не було притягнуто, згідно із законом, до відпові -дальності за вчинення у сфері державних закупі-вель корупційного право-порушення. ( Інформація щодо даного пункту міститься у відкри-тому реєстрі — http://corrupt.test.informjust.ua/index.php | Оригінал або нотаріаль-но завірена копія доку-мента виданого відпові-дним територіальним уп-равлінням Міністерства юстиції України, про від-сутність службової (по -садової) особи перемо-жця, яку уповноважено переможцем представля-ти його інтереси під час проведення процедури за-купівлі, фізичної особи, яка є переможцем, в єди-ній базі даних осіб, які вчинили корупційні право -порушення. (Документ повинен бути не більше місячної давни-ни відносно дати оприлю-дненого на веб-порталі акцепту пропозиції**) |
| 3) | Суб'єкта господарювання (учасника або учасника попе -редньої кваліфікації) протя-гом останніх трьох років бу-ло притягнуто до відповіда-льності за порушення, перед -бачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної ко-нкуренції», у вигляді вчинен -ня антиконкурентних узгод -жених дій, які стосуються спотворення результатів тор -гів (тендерів) (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону) | Інформація в довільній фор-мі за власноручним підпи-сом уповноваженої особи учасника та завірена печат-кою (у разі наявності) з поси -ланням на Зведені відомос-ті про рішення органів АМКУ щодо визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про - захист економічної ко-нкуренції у вигляді антико-нкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів) , а також щодо можливого подальшого судового роз-глядду цих рішень, їх переві -рки, перегляду органами Антимонопольного комітету України, розміщена на офіці -йному веб-порталі Антимо-но-польного комітету України (www.amc. gov.ua) в розділі «Діяльність у сфері державних закупівель», в якій учасник підтверджує, що протягом останніх трьох років він не був притягне-ний до відповідальності за порушення, передбачене пу-нктом 4 частини другої ста-тті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антикон-курентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) | Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірена печаткою (у разі наявності) з посиланням на Зведені відомості про рішення органів АМКУ щодо визнання вчинення суб'єктами господарював -ня порушень законодав-ства про захист економіч -ної конкуренції у вигля-ді антиконкурентних уз-годжених дій, які стосу-валися спотворення резу -льтатів торгів (тендерів) , а також щодо можли-вого подальшого судово-го розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами Антимонопо-льного комітету Украї-ни, розміщена на офіцій-ному веб-порталі Анти-монопольного комітету України (www.amc.gov.ua) B роз-ділі «Діяльність у сфері державних закупівель», в якій переможець підтвер-джує, що протягом остан-ніх трьох років він не був притягнений до відповіда -льності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Зако-ну України «Про захист економічної конкурент-ції», у вигляді вчинення антиконкурентних узго-джених дій, які стосують -ся спотворення резуль-таттів торгів (тендерів) **) |
| 4) | Фізична особа, яка є учасни-ком або учасником поперед-ньої кваліфікації, була засуд -жена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, суди-мість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону) | Інформація в довільній фор-мі за власноручним підпи-сом уповноваженої особи учасника та завірена печат-кою (у разі наявності) про те, що фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих моти -вів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку | Оригінал або нотаріаль-но завірена копія докуме нта (-ів) Управління інформаційно-аналітич-ного забезпечення ГУ-МВС України з інформа-цією про те, що фізичну особу, яка є перемож-цем, до кримінальної відпові-дальності не було притяг-нуто, засуджено (за кримі нальними справами), що вона в розшуку не значи-ться та не перебуває. (Документ повинен бути не більше місячної давни-ни відносно дати оприлю -дненого на веб-порталі акцепту пропозиції**) |
| 5) | Службова (посадова) особа учасника або учасника попе-редньої кваліфікації, яку упо вноважено учасником або учасником попередньої ква-ліфікації представляти його інтереси під час прове-дення процедури закупівлі, була за -суджена за злочин, вчине-ний з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встанов-леному законом порядку (пункт 5 ч. 1 ст. 17 Закону) | Інформація в довільній фор-мі за власноручним підпи-сом уповноваженої особи учасника та завірена печат-кою (у разі наявності) про те, що службова (посадова) особа учасника або учасни-ка попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасни-ком або учасником попере-дньої кваліфікації представ-ляти його інтереси під час проведення процедури заку-півлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корис-ливих мотивів, судимість з якої не знято або не погаше -но у встановленому зако-ном порядку. | Оригінал або нотаріаль-но завірена копія доку-мента (-ів) Управління інформаційно-аналітич-ного забезпечення ГУМВС України з інформацією про те, що службову (по-садову) особу переможця, яку уповноважено перемо -жцем представляти його інтереси під час проведе-ння процедури закупівлі, до кримінальної відпові-дальності не притягують, засудженою (за криміна-льними справами) вона не значиться та в розшуку не перебуває. ( Документ повинен бути не більше місячної давни-ни відносно дати опри лю -дненого на веб-порталі акцепту пропозиції**) |
| 7) | Учасника або учасника попе -редньої кваліфікації визна-но у встановленому законом порядку банкрутом та відно-сно нього відкрито ліквідна-ційну процедуру (пункт 7 ч. 1 ст. 17 Закону) | Інформація в довільній фор-мі за власноручним підпи-сом уповноваженої особи учасника та завірена печат-кою (у разі наявності) з під-твердженням того, що учас-ника не визнано в установ-леному законом порядку ба-нкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну про -цедуру. ( Також інформація щодо даного пункту міститься у відкритому реєстрі — https://kap.minjust.gov.ua/services/registrv ) | Оригінал або копія пов-ної інформаційної довід-ки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, або оригінал чи копію ви-тягу з Єдиного державно -го реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-під -приємців, який містить дані про відсутність пору -шеної стосовно суб'єкта підприємницької діяльно-сті процедури банкрут-ства. (Документ повинен бути не більше місячної давн-ини відносно дати опри-людненого на веб-порталі акцепту пропозиції [уча-сник має право надавати документи, видані в папе-ровому вигляді, або сфор-мовані в електронній фо-рмі (відтворені на папері) відповідно до законодав-ства] **) |
| 8) | У Єдиному реєстрі юридич-них осіб та фізичних осіб-підприємців відсутня інфор мація, передбачена части-ною другою статті 17 Зако-ну України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприєм-ців» про кінцевого бенефіці-арного власника (контроле-ра) юридичної особи-рези-дента України, яка є учасни-ком (учасником попередньої кваліфікації) (пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону) | Інформація в довільній фор-мі за власноручним підпи-сом уповноваженої особи учасника та завірена печат-кою (у разі наявності) з підт -вердженням того, що в Єди -ному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підпри -ємців наявна інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприєм-ців», про кінцевого бенефі-ціарного власника (контро-лера) юридичної особи-рези -дента України, яка є учасни -ком. У разі якщо учасник не пови -нен подавати вищенаведену інформацію, він надає інфор -мацію в довільній формі і зазначає законодавчі підста-ви неподання даної інформа - ції. (Також інформація щодо даного пункту міститься у відкритому реєстрі — https://kap.mmjust.gov.ua/semces/registrv в розділі Єдиний державний реєстр юридич-них осіб та фізичних осіб підприємців». | Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та заві-рена печаткою (у разі на-явності) з підтверджен-ням того, що в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підпри-ємців наявна інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-під-приємців», про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи-резидента України, яка є переможцем. У разі якщо учасник не повинен подавати вище-наведену інформацію, він надає інформацію в дові-льній формі і зазначає за-конодавчі підстави непо-дання даної інформації**. ( Також інформація щодо даного пункту міститься у відкритому реєстрі — https://kap.minjust.gov.ua/services/registrv в розділі «Єдиний державний ре-єстр юридичних осіб та фізичних осіб підприє-мців» ). |
| 9) | Юридична особа, яка є учас-ником або учасником попе-редньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалі-зації антикорупційної прог-рами, якщо вартість закупі-влі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону) | Інформація в довільній фор-мі за власноручним підпи-сом уповноваженої особи учасника та завірена печат-кою (у разі наявності) щодо наявності антикорупційної програми та уповноваж-женого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обо-в'язковими відповідно до Закону, або інформація в до-вільній формі про відсут-ність антикорупційної про-грами та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов'язко-вими відповідно до Закону. (На підтвердження вимоги щодо антикорупційної про-грами та уповноваженого з антикорупційної програми, передбаченої п. Iі та п. 9 ч. 1 ст. 17Закону, учасник у скла ді пропозиції конкурсних то-ргів подає інформацію в одному екземплярі) | Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та заві-рена печаткою (у разі на-явності) щодо наявності антикорупційної програ-ми та уповноваженого з антикорупційної програ-ми юридичної особи у ви-падку, коли вони є обов'яз -ковими відповідно до за-кону, або інформація в довільній формі про від-сутність антикорупційної програми та уповноваж-женого з антикорупційної програми юридичної осо-би у випадку, коли вони не є обов'язковими відповідно до закону** |
| 1) ч.2 | Учасник або учасник попере -дньої кваліфікації має забор -гованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових плате-жів) (пункт 1 ч. 2 ст. 17 За-кону) | Інформація в довільній фор-мі за власноручним підпи-сом уповноваженої особи учасника та завірена печат-кою (у разі наявності) про те, що учасник або учасник попередньої кваліфікації не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язко-вих платежів) | Оригінал або нотаріаль-но завірена копія довід-ки про відсутність заборго-ваності з податків і збо-рів (обов'язкових плате-жів), видана відповідною Державною податковою інспекцією, що діє станом на дату подання документ -та** |
| 2) ч.2 | Учасник або учасник попере -дньої кваліфікації не прова-дить господарську діяль-ність відповідно до поло-жень його статуту (пункт 2 ч. 2 ст. 17 Закону) | Інформація в довільній фор-мі за власноручним підпи-сом уповноваженої особи учасника та завірена печат-кою (за наявності) з даними: - про статус учасника з поси -ланням на відповідний роз-діл (пункт, абзац тощо) уста - новчих документів, в яких зазначено, що учасник здій-снює господарську діяль-ність згідно з положеннями його статуту | Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та заві-рена печаткою (за наяв-ності) з даними: - про статус переможця з поси -ланням на відповідний розділ (пункт, абзац то-що) установчих документ -тів, в яких зазначено, що переможець здійснює го-сподарську діяльність згі-дно з положеннями його статуту** |
| 3) ч.2 | Учасник або учасник попере -дньої кваліфікації зареєстро -ваний в офшорних зонах. Перелік офшорних зон вста-новлює Кабінет Міністрів України (пункт 3 ч. 2. ст. 17 Закону) | Інформація в довільній фор-мі за власноручним підпи-сом уповноваженої особи учасника та завірена печат-кою (у разі наявності) з під-твердженням того, що він не зареєстрований в офшорних зонах. ( Інформація щодо даного пункту міститься у відкрито -му реєстрі — https://kap.minjust.gov.ua/services/registrv в розділі «Єди-ний державний реєстр юри-дичних осіб та фізичних осіб підприємців». | Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та заві-рена печаткою (у разі на-явності) з підтверджен-ням того, що він не заре-єстрований в офшорних зонах**. (Інформація щодо дано-го пункту міститься у відкритому реєстрі — https://kap.minjust.gov.ua/services/registrv в роз-ділі «Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців». ) |

** Документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою ст. 17 Закону, переможець повинен подати замовникові у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів — під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Уразі ненадання переможцем торгів документів відповідно до всіх вимог документації в зазначені строки замовник акцептує наступну найбільш економічно вигідну пропозицію відповідно до частини З ст. 31 Закону.

Додаток 11

ФОРМА ПЕРЕЛІКУ ЛОКАЛЬНИХ КОШТОРИСІВ

будівництво об’єкта:

“Улаштування котельні потужністю 1,5 Мвт з установкою твердопаливних котлів для опалення головного навчального корпусу Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет»  шляхом капітального будівництва”

| № | Номер локаль ного кошто рису | Найменування робіт | Заробітна плата, грн | Вартість матеріалів, грн | Вартість машин і механізмів, грн | Загально виробничі витрати, грн | Трудовитрати, люд/год |  |  | Прибуток, грн | Адмініст ративні витрати, грн | Вартість використання відвалів будівельного сміття, грн | Разом | ПДВ | Разом з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в прямих витратах | в загально виробничих |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Розділ І. Будівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по розділу І: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ ІІ. Устаткування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по розділу ІІ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Додаток 12

РОЗРАХУНОК

ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ НА СТАДІЇ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КОНКУРСНИХ ТОРГІВ (ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ)

Керівник організації:	                 ______________               ____________________

(підпис)                 	         (Ініціали, призвище)

Головний бухгалтер:		  ______________               ____________________

(підпис)                 	        (Ініціали, призвище)

Склав: 				  ______________               ____________________

(підпис)                 	       (Ініціали, призвище)